浙江方源建材有限公司年产6000万块（折标）烧结砖项目竣工环境保护验收意见

2018年7月26日，建设单位浙江方源建材有限公司根据《浙江方源建材有限公司年产6000万块（折标）烧结砖项目环境保护验收监测报告表》并依据《建设项目环境保护管理条例》[国务院令（2017）第682号]，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评[2017]4号），中华人民共和国生态环境部[2018]9号文《建设项目环境竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，本项目环境影响评价报告表和义环中心[2016]19号文等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

（1）建设单位：浙江方源建材有限公司

（2）建设地点：义乌市福田街道洪界村

（3）建设性质：补办

（4）建设规模：环评批复规模为年产6000万块（折标）烧结砖。

（5）建设内容：项目总用地面积约40000平方米，总投资5600万元，其中环保投资280万元，占总投资的5.0%，用于建设年产6000万块（折标）烧结砖。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年1月，公司委托金华市环境科学研究院编制完成了《浙江方源建材有限公司年产6000万块（折标）烧结砖项目环境影响报告表》，并于2016年3月取得了义乌市环境保护局批复，批复文号为义环中心[2016]19号。

2018年6月，建设单位委托浙江慕森检测技术有限公司对该项目的环境保护设施进行了验收监测，并编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。

（三）投资情况

该项目实际总投资5600万元，其中环保投资280万元，占总投资的5.0%。

（四）验收范围

验收范围为年产6000万块（折标）烧结砖项目。

二、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生活污水经厂区内化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入义乌市水处理有限责任公司江东运营部处理，最后排入义乌江。

（二）废气

根据现场勘查可知，项目产生的废气主要为原材料和不合格半成品破碎过程产生的粉尘、原料装卸扬尘，以及砖焙烧过程产生的烟气。

- 粉尘：项目建筑废弃土、粉煤灰在进入搅拌机前要进行粉碎及筛选，在粉碎及筛选过程中产生粉尘；另外，原料装卸和运输时会产生少量扬尘；该部分粉尘废气无组织扩散。

焙烧烟气：主要来自于点火阶段以及砖焙烧过程产生的烟气，燃烧时产生的烟尘经过隧道窑沉降以及砖坯的阻挡处理后能有显著减少，产生的烟气集中收集后通过由烟气脱硫除尘装置处理后21米高空排放。

（三）噪声

噪声源主要为工业、交通噪声。

（四）固体废物

本次验收涉及工程产生的固体废物粉尘、不合格品、脱硫废渣等回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运。

三、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1.废水治理设施

验收监测期间，项目厂区生活废水总排口中的pH值范围7.12~7.56，项目最大日均值化学需氧量261mg/L，氨氮28.0mg/L， pH值、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)中其他企业间接排放限值标准。

2.废气治理设施

（1）有组织排放废气

验收监测期间，项目焙烧废气排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物最高日均值浓度分别为26.9mg/m3、29mg/m3、36mg/m3，均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表2标准限值。

（2）无组织排放废气

厂界总悬浮颗粒物的最高浓度为0.410mg/m3 ，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表3无组织排放监控浓度限制要求。

3.厂界噪声治理设施

验收监测期间，项目厂界1、厂界2昼间、夜间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中4类标准要求；厂界3昼间、夜间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中1类标准要求。

4.固体废物治理设施

企业固废分类收集，规范堆放。项目粉尘、不合格品、脱硫废渣等回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（二）污染物排放情况

1.废水

验收监测期间，各类废水污染物排放监测结果均达标。

2.废气

有组织排放：验收监测期间，各类废气污染物排放监测结果均达标。

无组织排放：验收监测期间，厂界无组织排放监测结果均达标。

3.厂界噪声

验收监测期间，各厂界噪声监测结果均达标。

4.固体废物

本项目有完整的环保设施运行管理台账和废弃物清运管理登记台账明细记录。

5.污染物排放总量

本项目主要污染排放总量核算结果满足义环中心[2016]19号文件《关于浙江方源建材有限公司年产6000万块（折标）烧结砖项目环境影响报告表审查意见的函》核定污染物排放总量要求。

四、工程建设对环境的影响

本建设项目各污染物指标均达标排放，对周围环境影响程度较轻，不影响区域环境质量维持现状。

五、验收结论

浙江方源建材有限公司年产6000万块（折标）烧结砖项目环保手续齐全，依据 《建设项目环境保护管理条例》[国务院令（2017）第682号]，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评[2017]4号），中华人民共和国生态环境部[2018]9号文《建设项目环境竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，本项目环境影响评价报告表和义环中心[2016]19号文，本项目符合竣工环保验收条件，验收合格。

六、后续要求

（1）企业应进一步按照环评及批复要求做好环保管理工作。